姓名：            陈英杰                         学号：   20232673

《卫星导航定位基础》课后作业（一）

利用广播星历计算BDS卫星的位置

选择1月27号星历

- 算法

1. 数据读取与预处理

- 读取广播星历文件：借助open函数读取广播星历.rnx文件，并且找出星历数据起始行。

- 提取北斗卫星数据：筛选出以C开头的行，把这些数据存储到all_C列表里，再将其写入all_C.txt文件。

2. 数据解析

- 解析星历数据：按行读取all_C.txt文件，把每行数据解析成字典，将每个卫星的数据字典存于n_dic_list列表。

- 保存为 CSV 文件：把n_dic_list里的数据写入北斗卫星.csv文件。

3. 卫星位置计算

3.1 计算卫星运行平均角速度 n

运用公式 n0​=a3GM​​ 算出卫星的理论平均角速度 n0​，其中 GM 是 WGS84 下的引力常数，a 是长半径（由sqrt_A计算得到）。然后通过公式 n=n0​+δn 计算实际平均角速度 n，这里的 δn 由星历数据给出。

3.2 计算归化时间 tk​

- 先把历元时间转换为儒略日 JD。

- 接着计算 GPS 周 WN 和 GPS 秒 toc​。

- 由于缺少接收机观测时间，代码中暂时将 tk​ 设为 -14。

3.3 平近点角计算 Mk​

使用公式 Mk​=M0​+n⋅tk​ 计算平近点角 Mk​，其中 M0​ 是星历数据给出的初始平近点角。

3.4 偏近点角计算 Ek​

采用迭代法求解偏近点角 Ek​，迭代公式为 Ek+1​=Mk​+e⋅sin(Ek​)，直到 ∣Ek+1​−Ek​∣<10−10 或者迭代次数超过 108 次为止。

3.5 计算卫星的真近点角 Vk​

利用公式 Vk​=arctan(cos(Ek​)−e1−e2​⋅sin(Ek​)​) 计算真近点角 Vk​。

3.6 计算升交距角 u0​

使用公式 u0​=Vk​+ω 计算升交距角 u0​，其中 ω 是卫星电文给出的近地点角距。

3.7 摄动改正项计算 δu、δr、δi

- δu=Cuc​⋅cos(2u0​)+Cus​⋅sin(2u0​)

- δr=Crc​⋅cos(2u0​)+Crs​⋅sin(2u0​)

- δi=Cic​⋅cos(2u0​)+Cis​⋅sin(2u0​)

3.8 计算经过摄动改正的升交距角 u、卫星矢径 r 和轨道倾角 i

- u=u0​+δu

- r=a2⋅(1−e⋅cos(Ek​))+δr

- i=I0​+δi+I˙⋅tk​

3.9 计算卫星在轨道平面坐标系的坐标 (xk​,yk​)

- xk​=r⋅cos(u)

- yk​=r⋅sin(u)

3.10 观测时刻升交点经度 Ωk​ 的计算

使用公式 Ωk​=Ω0​+(Ω˙−ωe​)⋅tk​−ωe​⋅toe​ 计算升交点经度 Ωk​，其中 ωe​ 是地球自转角速度。

3.11 计算卫星在地固系中的直角坐标 (Xk​,Yk​,Zk​)

- Xk​=xk​⋅cos(Ωk​)−yk​⋅cos(i)⋅sin(Ωk​)

- Yk​=xk​⋅sin(Ωk​)+yk​⋅cos(i)⋅cos(Ωk​)

- Zk​=yk​⋅sin(i)

4. 极移改正

针对 GEO 卫星（PRN 为C01、C02、C03、C04、C05、C59、C60、C61），进行极移改正，利用旋转矩阵 Rz​(φ) 和 Rx​(θ) 对坐标进行变换。

5. 结果保存

把计算得到的卫星坐标保存到北斗卫星位置.txt文件中。

- 代码

1.整理广播星历文件（提取北斗卫星参数并整理为文件）

import math as m

import numpy as np

import csv

infile=open("广播星历.rnx","r")

#读取原星历文件

content=infile.readlines()

infile.close()

start_num=0

all_C=[]#存储北斗星历数据块

for i in range(len(content)):

if content[i].find("                                                            END OF HEADER") != -1:

start_num = i + 1

for i in range(len(content)-start_num):

line=content[start_num+i]

if line[0]=='C':

for j in range(0,8):

all_C.append(content[start_num+i+j])

outFile=open("all_C.txt",'w')#存储为新的文件（只含有北斗卫星）

outFile.writelines(all_C)

outFile.close()

#接下来是计算卫星位置的程序

with open(

'all_C.txt', 'r') as f:

if f == 0:

print("不能打开文件！")

else:

print("导航文件打开成功！")

nfile_lines = f.readlines()  # 按行读取N文件

print(len(nfile_lines))

f.close()

def start_num():  # 定义数据记录的起始行

start_num = 0

for i in range(len(nfile_lines)):

if nfile_lines[i].find('END OF HEADER') != -1:

start_num = i + 1

return start_num

def rx(fai):

result = np.asmatrix([[1, 0, 0], [0, m.cos(fai), m.sin(fai)], [0, -1 * m.sin(fai), m.cos(fai)]])

return result

def rz(fai):

result = np.asmatrix([[m.cos(fai), m.sin(fai), 0], [-1 * m.sin(fai), m.cos(fai), 0], [0, 0, 1]])

return result

n_dic_list = []

n_data_lines_nums = int((len(nfile_lines) - start_num()) / 8)

print("一共%d组数据" % (n_data_lines_nums))

# 第j组，第i行

for j in range(n_data_lines_nums):

n_dic = {}

for i in range(8):

data_content = nfile_lines[start_num() + 8 * j + i]

n_dic['数据组数'] = j + 1

if i == 0:

n_dic['卫星PRN号'] = str(data_content[0:3])

n_dic['历元'] = data_content[4:23]

n_dic['卫星钟偏差(s)'] = float(

(data_content.strip('\n')[23:42]))  # 利用字符串切片功能来进行字符串的修改

n_dic['卫星钟漂移(s/s)'] = float(

(data_content.strip('\n')[42:61]))

n_dic['卫星钟漂移速度(s/s*s)'] = float(

(data_content.strip('\n')[61:80]))

if i == 1:

n_dic['IODE'] = float(

(data_content.strip('\n')[4:23]))

n_dic['C_rs'] = float(

(data_content.strip('\n')[23:42]))

n_dic['n'] = float(

(data_content.strip('\n')[42:61]))

n_dic['M0'] = float(

(data_content.strip('\n')[61:80]))

if i == 2:

n_dic['C_uc'] = float(

(data_content.strip('\n')[4:23]))

n_dic['e'] = float(

(data_content.strip('\n')[23:42]))

n_dic['C_us'] = float(

(data_content.strip('\n')[42:61]))

n_dic['sqrt_A'] = float(

(data_content.strip('\n')[61:80]))

if i == 3:

n_dic['TEO'] = float(

(data_content.strip('\n')[4:23]))

n_dic['C_ic'] = float(

(data_content.strip('\n')[23:42]))

n_dic['OMEGA'] = float(

(data_content.strip('\n')[42:61]))

n_dic['C_is'] = float(

(data_content.strip('\n')[61:80]))

if i == 4:

n_dic['I_0'] = float(

(data_content.strip('\n')[4:23]))

n_dic['C_rc'] = float(

(data_content.strip('\n')[23:42]))

n_dic['w'] = float(

(data_content.strip('\n')[42:61]))

n_dic['OMEGA_DOT'] = float(

(data_content.strip('\n')[61:80]))

if i == 5:

n_dic['IDOT'] = float(

(data_content.strip('\n')[4:23]))

n_dic['L2_code'] = float(

(data_content.strip('\n')[23:42]))

n_dic['PS_week_num'] = float(

(data_content.strip('\n')[42:61]))

if i == 6:

n_dic['卫星精度(m)'] = float(

(data_content.strip('\n')[4:23]))

n_dic['卫星健康状态'] = float(

(data_content.strip('\n')[23:42]))

n_dic['TGD'] = float(

(data_content.strip('\n')[42:61]))

n_dic['IODC'] = float(

(data_content.strip('\n')[61:80]))

n_dic_list.append(n_dic)

2.计算60颗北斗卫星坐标

with open('北斗卫星.csv', 'w', newline='') as f:

header = ['数据组数', '卫星PRN号', '历元', '卫星钟偏差(s)', '卫星钟漂移(s/s)', '卫星钟漂移速度(s/s*s)', 'IODE',

'C_rs', 'n', 'M0', 'C_uc', 'e', 'C_us', 'sqrt_A', 'TEO', 'C_ic', 'OMEGA', 'C_is', 'I_0', 'C_rc', 'w',

'OMEGA_DOT', 'IDOT', 'L2_code', 'PS_week_num', 'L2_P_code', '卫星精度(m)', '卫星健康状态', 'TGD', 'IODC',

'X', 'Y', 'Z']

writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=header)

writer.writeheader()

writer.writerows(n_dic_list)

f.close()

prn_x_y_z = []

with open('北斗卫星.csv', 'rt') as csvfile:

reader = csv.DictReader(csvfile)

for row in reader:

PRN = str(row["卫星PRN号"])

TIME = row["历元"]

year = int(TIME.strip('\n')[2:4])

month = int(TIME.strip('\n')[5:7])

day = int(TIME.strip('\n')[8:10])

hour = int(TIME.strip('\n')[11:13])

minute = int(TIME.strip('\n')[14:16])

second = float(TIME.strip('\n')[17:19])

a_0 = float(row["卫星钟偏差(s)"])

a_1 = float(row["卫星钟漂移(s/s)"])

a_2 = float(row["卫星钟漂移速度(s/s*s)"])

IODE = float(row["IODE"])

C_rs = float(row["C_rs"])

δn = float(row["n"])

M0 = float(row["M0"])

C_uc = float(row["C_uc"])

e = float(row["e"])

C_us = float(row["C_us"])

sqrt_A = float(row["sqrt_A"])

TEO = float(row["TEO"])

C_ic = float(row["C_ic"])

OMEGA = float(row["OMEGA"])

C_is = float(row["C_is"])

I_0 = float(row["I_0"])

C_rc = float(row["C_rc"])

w = float(row["w"])

OMEGA_DOT = float(row["OMEGA_DOT"])

IDOT = float(row["IDOT"])

L2_code = float(row["L2_code"])

PS_week_num = float(row["PS_week_num"])

TGD = float(row["TGD"])

IODC = float(row["IODC"])

t1 = None

# 1.计算卫星运行平均角速度 GM:WGS84下的引力常数 =3.986005e14，a:长半径

GM = 398600500000000

n_0 = m.sqrt(GM) / m.pow(sqrt_A, 3)

n = n_0 + δn

# 2.计算归化时间t_k 计算t时刻的卫星位置  UT：世界时 此处以小时为单位

UT = hour + (minute / 60.0) + (second / 3600)

# GPS时起始时刻1980年1月6日0点   year是两位数 需要转换到四位数

if year >= 80:

if year == 80 and month == 1 and day < 6:

year = year + 2000

else:

year = year + 1900

else:

year = year + 2000

if month <= 2:

year = year - 1

month = month + 12  # 1，2月视为前一年13，14月

# 需要将当前需计算的时刻先转换到儒略日再转换到GPS时间

JD = (365.25 * year) + int(30.6001 * (month + 1)) + day + UT / 24 + 1720981.5

WN = int((JD - 2444244.5) / 7)  # WN:GPS_week number 目标时刻的GPS周

t_oc = ((JD - 2444244.5) - (7.0 * WN)) * 24 * 3600.0 - 14  # t_GPS:目标时刻的GPS秒 减去14秒为BDT

# 对观测时刻t1进行钟差改正,注意：t1应是由接收机接收到的时间

t_k = -14

# 3.平近点角计算M_k = M_0+n*t_k

M_k = M0 + n * t_k  # 实际应该是乘t_k，但是没有接收机的观测时间，所以为了练手设t_k=0

# 4.偏近点角计算 E_k  (迭代计算) E_k = M_k + e*sin(E_k)

E = 0

E1 = 1

count = 0

while abs(E1 - E) > 1e-10:

count = count + 1

E1 = E

E = M_k + e * m.sin(E)

if count > 1e8:

print("计算偏近点角时未收敛！")

break

# 5.计算卫星的真近点角

V_k = m.atan2((m.sqrt(1 - e * e) * m.sin(E)) , (m.cos(E) - e));

# 6.计算升交距角 u_0(φ_k), ω:卫星电文给出的近地点角距

u_0 = V_k + w

# 7.摄动改正项 δu、δr、δi :升交距角u、卫星矢径r和轨道倾角i的摄动量

δu = C_uc * m.cos(2 * u_0) + C_us * m.sin(2 * u_0)

δr = C_rc * m.cos(2 * u_0) + C_rs * m.sin(2 * u_0)

δi = C_ic * m.cos(2 * u_0) + C_is * m.sin(2 * u_0)

# 8.计算经过摄动改正的升交距角u_k、卫星矢径r_k和轨道倾角 i_k

u = u_0 + δu

r = m.pow(sqrt_A, 2) * (1 - e * m.cos(E)) + δr

i = I_0 + δi + IDOT * (t_k);  # 实际乘t_k=t-t_oe

# 9.计算卫星在轨道平面坐标系的坐标,卫星在轨道平面直角坐标系（X轴指向升交点）中的坐标为：

x_k = r * m.cos(u)

y_k = r * m.sin(u)

# 10.观测时刻升交点经度Ω_k的计算，升交点经度Ω_k等于观测时刻升交点赤经Ω与格林尼治恒星时GAST之差  Ω_k=Ω_0+(ω_DOT-omega_e)*t_k-omega_e*t_oe

omega_e = 7.292115e-5  # 地球自转角速度

OMEGA_k = OMEGA + (OMEGA_DOT - omega_e) * t_k - omega_e * TEO;  # 星历中给出的Omega即为Omega_o=Omega_t_oe-GAST_w

# 11.计算卫星在地固系中的直角坐标l

X_k = x_k * m.cos(OMEGA_k) - y_k * m.cos(i) * m.sin(OMEGA_k)

Y_k = x_k * m.sin(OMEGA_k) + y_k * m.cos(i) * m.cos(OMEGA_k)

Z_k = y_k * m.sin(i)

# 12.判断卫星是否为GEO卫星，否则不进行极移改正。

if PRN in ['C01', 'C02', 'C03', 'C04', 'C05', 'C59', 'C60', 'C61']:

fi = omega_e * t_k

five = ( m.pi/180 * 5)*(-1)

print(fi)

a = np.asmatrix([X_k, Y_k, Z_k])

a = rz(fi) * rx(five) * a.T

X_k = str(a[0, 0])

Y_k = str(a[1, 0])

Z_k = str(a[2, 0])

if month > 12:  # 恢复历元

year = year + 1

month = month - 12

print("历元：", year, "年", month, "月", day, "日", hour, "时", minute, "分", second, "秒", "卫星PRN号:",

PRN,

"平均角速度:", n, "卫星平近点角:", M_k, "偏近点角:", E, "真近点角:", V_k, "升交距角:", u_0,

"摄动改正项:", δu,

δr, δi, "经摄动改正后的升交距角、卫星矢径和轨道倾角:", u, r, i, "轨道平面坐标X,Y:", x_k, y_k,

"观测时刻升交点经度:", OMEGA_k, "地固直角坐标系(极移改正)X:", X_k, "地固直角坐标系Y（极移改正）:", Y_k,

"地固直角坐标系Z（极移改正）:",

Z_k)

prn_x_y_z.append(PRN + ",")

prn_x_y_z.append(str(X_k) + ",")

prn_x_y_z.append(str(Y_k) + ",")

prn_x_y_z.append(str(Z_k))

prn_x_y_z.append("\n")

else:

prn_x_y_z.append(PRN + ",")

prn_x_y_z.append(str(X_k) + ",")

prn_x_y_z.append(str(Y_k) + ",")

prn_x_y_z.append(str(Z_k))

prn_x_y_z.append("\n")

print("卫星坐标数据计算完成！")

f = open("北斗卫星位置.txt", 'w')

f.writelines(prn_x_y_z)

print("文件写入成功！")

f.close()

3.绘制二维和三维图像：

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

import numpy as np

# 读取数据

data = pd.read_csv('北斗卫星位置.txt', header=None, names=['satellite', 'x', 'y', 'z'], delimiter=',')

# 三维散点图优化

def plot_3d():

fig = plt.figure(figsize=(14, 10))  # 增大画布尺寸

ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

# 颜色映射（使用tab20增强区分度）

cmap = plt.cm.get_cmap('tab20', len(data['satellite'].unique()))

# 绘制每个卫星位置

for i, sat in enumerate(data['satellite'].unique()):

sat_data = data[data['satellite'] == sat]

ax.scatter(sat_data['x'], sat_data['y'], sat_data['z'],

c=cmap(i), s=5, alpha=0.7, label=f'Satellite {sat}')

# 美化设置

ax.set_xlabel('X (m)', fontsize=12)

ax.set_ylabel('Y (m)', fontsize=12)

ax.set_zlabel('Z (m)', fontsize=12)

ax.set_title('BeiDou Satellite Positions (3D View)', fontsize=14, pad=20)

ax.grid(True, alpha=0.3)

ax.xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 0.0))

ax.yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 0.0))

ax.zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 0.0))

ax.view_init(elev=30, azim=45)  # 调整视角

# 优化图例

legend = ax.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left',

ncol=2, fontsize=8)  # 分两列显示，减小字体

plt.setp(legend.get_title(), fontsize=10)  # 图例标题字体

plt.tight_layout()

plt.savefig('beidou_3d_optimized.png', dpi=300, bbox_inches='tight')

plt.close()

# 二维散点图优化

def plot_2d():

fig, ax = plt.subplots(figsize=(16, 9))  # 采用16:9宽屏比例

ax.set_aspect('equal')  # 保持XY轴比例一致

# 颜色映射（使用tab20增强区分度）

cmap = plt.cm.get_cmap('tab20', len(data['satellite'].unique()))

# 绘制每个卫星位置

for i, sat in enumerate(data['satellite'].unique()):

sat_data = data[data['satellite'] == sat]

ax.scatter(sat_data['x'], sat_data['y'],

c=cmap(i), s=5, alpha=0.7, label=f'Satellite {sat}')

# 美化设置

ax.set_xlabel('X (m)', fontsize=12)

ax.set_ylabel('Y (m)', fontsize=12)

ax.set_title('BeiDou Satellite Positions (2D Projection)', fontsize=14, pad=20)

ax.grid(True, alpha=0.3)

ax.set_facecolor('#f0f0f0')

ax.spines['top'].set_visible(False)

ax.spines['right'].set_visible(False)

# 优化图例（分三列显示）

legend = ax.legend(bbox_to_anchor=(0.5, -0.15), loc='upper center',

ncol=3, fontsize=8, frameon=False)  # 放在底部，分三列

plt.setp(legend.get_title(), fontsize=10)  # 图例标题字体

plt.tight_layout(rect=[0, 0.05, 1, 1])  # 调整布局防止图例被截断

plt.savefig('beidou_2d_optimized.png', dpi=300, bbox_inches='tight')

plt.close()

# 执行绘图

plot_3d()

plot_2d()

4.整理精密星历

import re

def parse_precise_eph(file_path):

"""解析精密星历文件，提取北斗卫星位置并保留24小时时刻"""

precise_data = {}

current_time = 0  # 使用时间点索引作为标识

with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:

for line in f:

line = line.strip()

# 检测时间点分隔符（以*开头的行）

if line.startswith('*'):

current_time += 1

# 匹配PC开头的北斗卫星行

if re.match(r'^PC\d{2}', line):

parts = line.split()

sat_id = parts[0].replace('PC', 'C')  # 统一为C开头

# 提取前三个坐标并转换单位（千米→米）

x = float(parts[1]) * 1000

y = float(parts[2]) * 1000

z = float(parts[3]) * 1000

# 存储数据（仅保留24小时时刻）

if current_time % 12 == 1:  # 每小时第一个时间点（5分钟间隔的第1个点）

if sat_id not in precise_data:

precise_data[sat_id] = []

precise_data[sat_id].append((x, y, z))

return precise_data

def save_eph_data(data, output_file):

"""保存数据为指定格式"""

with open(output_file, 'w', encoding='utf-8') as f:

for sat_id in sorted(data.keys()):

for coords in data[sat_id]:

f.write(f"{sat_id},{coords[0]},{coords[1]},{coords[2]}\n")

if __name__ == "__main__":

# 解析精密星历文件并提取24小时时刻

precise_data = parse_precise_eph('精密星历.SP3')

# 保存为指定格式

save_eph_data(precise_data, '坐标.txt')

print("精密星历数据已转换为24小时时刻，保存为 坐标.txt")

print("文件格式与广播星历文件一致：")

print("卫星ID,X坐标,Y坐标,Z坐标（单位：米）")

print("包含24个时间点（每小时一个点）")

5.计算c06到c45卫星的相对误差，并绘制图像

import matplotlib.pyplot as plt
from collections import defaultdict

# 解决中文显示问题
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False


def read_coordinates(filename):
    data = defaultdict(list)
    with open(filename, 'r') as f:
        for line in f:
            line = line.strip()
            if line and not line.startswith('#'):
                parts = line.split(',')
                if len(parts) >= 4:
                    sat_id = parts[0]
                    x = float(parts[1]) * 100  # 转换为厘米
                    y = float(parts[2]) * 100
                    z = float(parts[3]) * 100
                    data[sat_id].append((x, y, z))
    return data


def calculate_errors(data1, data2):
    errors = defaultdict(list)
    for sat_id in data1:
        if sat_id in data2:
            if sat_id.startswith(('C01', 'C02', 'C03', 'C04', 'C05')):
                continue
            points1 = data1[sat_id]
            points2 = data2[sat_id]
            if len(points1) != len(points2):
                print(f"警告：卫星 {sat_id} 的点数量不一致，跳过。")
                continue
            for i in range(len(points1)):
                x1, y1, z1 = points1[i]
                x2, y2, z2 = points2[i]

                # 计算绝对误差（厘米）
                dx = x2 - x1
                dy = y2 - y1
                dz = z2 - z1

                # 计算相对误差（百分比）
                rx = abs(dx / x1) * 100 if x1 != 0 else 0.0
                ry = abs(dy / y1) * 100 if y1 != 0 else 0.0
                rz = abs(dz / z1) * 100 if z1 != 0 else 0.0

                errors[sat_id].append({
                    'absolute': (dx, dy, dz),
                    'relative': (rx, ry, rz)
                })
    return errors


def generate_report(errors, filename='误差分析报告.txt'):
    report = []
    report.append("卫星位置误差分析报告（序号6-45）\n")
    report.append("-----------------------\n")

    # 收集统计数据
    all_rx = []
    all_ry = []
    all_rz = []
    max_error = None
    max_sat = None
    max_point = None

    for sat_id in sorted(errors.keys()):
        # 跳过C01-C05
        if sat_id.startswith(('C01', 'C02', 'C03', 'C04', 'C05')):
            continue
        report.append(f"卫星: {sat_id}\n")
        report.append("----------------------------------------\n")
        points = errors[sat_id]
        for i, point in enumerate(points, 1):  # 点号从1开始
            dx, dy, dz = point['absolute']
            rx, ry, rz = point['relative']

            report.append(f"点号: {i}\n")
            report.append(f"绝对误差: ΔX={dx:.4f}, ΔY={dy:.4f}, ΔZ={dz:.4f}\n")
            report.append(f"相对误差: X={rx:.4f}%, Y={ry:.4f}%, Z={rz:.4f}%\n")
            report.append("\n")  # 点之间空行

            # 收集统计数据
            all_rx.append(rx)
            all_ry.append(ry)
            all_rz.append(rz)

            # 跟踪最大误差
            current_max = max(rx, ry, rz)
            if (max_error is None) or (current_max > max_error):
                max_error = current_max
                max_sat = sat_id
                max_point = i
        report.append("\n")  # 卫星之间空行

    # 统计计算
    report.append("------------ 统计结果 ------------\n")
    if all_rx:
        avg_rx = sum(all_rx) / len(all_rx)
        avg_ry = sum(all_ry) / len(all_ry)
        avg_rz = sum(all_rz) / len(all_rz)
        report.append(f"平均相对误差: X={avg_rx:.4f}%, Y={avg_ry:.4f}%, Z={avg_rz:.4f}%\n")
        report.append(f"最大相对误差: X={max(all_rx):.4f}%, Y={max(all_ry):.4f}%, Z={max(all_rz):.4f}%\n")
        report.append(f"最小相对误差: X={min(all_rx):.4f}%, Y={min(all_ry):.4f}%, Z={min(all_rz):.4f}%\n")
    else:
        report.append("没有有效误差数据。\n")

    # 最大误差详情
    report.append("------------ 最大误差详情 ------------\n")
    if max_sat and max_point:
        max_data = errors[max_sat][max_point - 1]
        dx, dy, dz = max_data['absolute']
        rx, ry, rz = max_data['relative']
        report.append(f"卫星: {max_sat}\n")
        report.append(f"点号: {max_point}\n")
        report.append(f"绝对误差: ΔX={dx:.4f}, ΔY={dy:.4f}, ΔZ={dz:.4f}\n")
        report.append(f"相对误差: X={rx:.4f}%, Y={ry:.4f}%, Z={rz:.4f}%\n")
    else:
        report.append("未找到最大误差点。\n")

    # 写入文件
    with open(filename, 'w') as f:
        f.writelines(report)


def plot_errors(errors):
    # 过滤C01-C05并获取有效卫星
    valid_sats = [sat for sat in errors if not sat.startswith(('C01', 'C02', 'C03', 'C04', 'C05'))]
    if not valid_sats:
        print("没有有效的卫星数据")
        return

    # 计算每个卫星的平均误差
    sat_errors = []
    for sat_id in valid_sats:
        points = errors[sat_id]
        avg_abs = [sum([p['absolute'][i] for p in points]) / len(points) for i in range(3)]
        avg_rel = [sum([p['relative'][i] for p in points]) / len(points) for i in range(3)]
        sat_errors.append({
            'id': sat_id,
            'abs': avg_abs,
            'rel': avg_rel
        })

    # 分三张图显示
    total_sats = len(sat_errors)
    sats_per_plot = (total_sats + 2) // 3  # 向上取整
    for i in range(3):
        start = i * sats_per_plot
        end = start + sats_per_plot
        subset = sat_errors[start:end]
        if not subset:
            break

        # 创建图表
        fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 6))
        plt.subplots_adjust(wspace=0.3)

        # 绝对误差柱状图
        ax1 = axes[0]
        x = [sat['id'] for sat in subset]
        bar_width = 0.25
        offset = -bar_width

        ax1.bar(x, [s['abs'][0] for s in subset], width=bar_width, label='X轴', color='red', align='center')
        ax1.bar(x, [s['abs'][1] for s in subset], width=bar_width, label='Y轴', color='green', align='center',
                bottom=[s['abs'][0] for s in subset])
        ax1.bar(x, [s['abs'][2] for s in subset], width=bar_width, label='Z轴', color='blue', align='center',
                bottom=[s['abs'][0] + s['abs'][1] for s in subset])
        ax1.set_title('平均绝对误差 (cm)')
        ax1.set_ylabel('误差值 (cm)')
        ax1.set_xticks(x)
        ax1.set_xticklabels(x, rotation=45, ha='right')
        ax1.legend()

        # 相对误差柱状图
        ax2 = axes[1]
        ax2.bar(x, [s['rel'][0] for s in subset], width=bar_width, label='X轴', color='red', align='center')
        ax2.bar(x, [s['rel'][1] for s in subset], width=bar_width, label='Y轴', color='green', align='center',
                bottom=[s['rel'][0] for s in subset])
        ax2.bar(x, [s['rel'][2] for s in subset], width=bar_width, label='Z轴', color='blue', align='center',
                bottom=[s['rel'][0] + s['rel'][1] for s in subset])
        ax2.set_title('平均相对误差 (%)')
        ax2.set_ylabel('误差百分比')
        ax2.set_xticks(x)
        ax2.set_xticklabels(x, rotation=45, ha='right')
        ax2.legend()

        # 保存图表
        plt.tight_layout()
        plt.savefig(f'误差图像_{i + 1}.png')
        plt.close()


# 主程序
file1 = '坐标.txt'
file2 = '北斗卫星位置.txt'

data1 = read_coordinates(file1)
data2 = read_coordinates(file2)

errors = calculate_errors(data1, data2)
generate_report(errors)  # 生成报告
plot_errors(errors)  # 绘制图像

print("误差分析报告已生成：误差分析报告.txt")
print("误差图像已生成：误差图像_1.png, 误差图像_2.png, 误差图像_3.png")

- 结果

1.由广播星历得到的坐标

2.二维图像

3.三维图像

4.整理后的精密星历坐标

4.误差结果

其中只有c09号卫星的0点数据偏差较大为63.1622%，其他误差均极小在1%以内

- 总结

4.1所做工作

1.数据处理与解析

从广播星历文件中提取并且整理出了北斗卫星数据，通过正则表达式筛选并存储为独立文件

2.卫星位置计算

基于开普勒轨道理论与摄动模型，实现了卫星位置的全流程计算：

通过迭代法求解偏近点角，收敛精度达 10⁻¹⁰量级；

考虑升交距角、轨道倾角等摄动改正项，提升坐标计算精度；

针对 GEO 卫星进行极移改正，确保地固系坐标的准确性。

3.绘制二维三维图像，可视化分析

通过三维与二维散点图直观展示了北斗卫星的空间分布，验证了计算结果的合理性。三维图中卫星轨道分布与理论预期一致，二维投影清晰反映了轨道面特征。

4.误差分析

对比广播星历与精密星历结果，发现 C06-C45 卫星相对误差普遍小于 1%，仅 C09 号卫星在 0 点数据偏差较大（63.16%），推测可能与星历数据异常或模型简化有关。统计结果显示，整体平均相对误差为 0.0127%，表明算法具有较高可靠性。

4.2结论
通过本次作业，掌握了广播星历解析与卫星定位的核心算法，验证了北斗卫星轨道计算的可行性。误差分析为后续算法改进提供了方向，对卫星导航定位原理有了更深入的理解。